富源县中安镇红岩采石场（荀正凯采石点）关闭

矿山地质环境恢复治理与土地复垦规划设计方案

# （公示稿）

云南轩煜地质勘察有限公司

2024年12月

# 第一部分     方案编制背景

## 一、任务由来

富源县中安镇红岩采石场位于富源县中安街道境内，采矿证号：C5303252009107130042587，有效期限：壹年零贰月（2016年10月27日至2017年12月27日）。富源县中安镇红岩采石场被列为关闭退出矿山，2017年12月27日关闭退出，为保证矿山认真履行矿山地质环境保护与土地复垦义务，防患于未然，确保闭坑矿山遗留的地质环境问题得到有效治理，为切实做好履行矿山地质环境恢复治理与土地复垦义务，同时由于历史原因矿山开采期间形成两个采点，因此富源县中安镇红岩采石场（荀正凯采点）委托云南轩煜地质勘察有限公司编制了《富源县中安镇红岩采石场（荀正凯采点）关闭矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程规划设计方案》。

## 二、编制目的

为认真贯彻生态文明建设要求，牢固树立“绿水青山就是金山银山”和“山水林田湖是一个生命共同体”绿色发展理念。根据《土地复垦条例》（国务院令第 592号）、《土地复垦条例实施办法》（国土资源部令第 56 号）和《国土资源部 工业和信息化部 财政部 环境保护部 国家能源局关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》（国土资发〔2016〕63 号）等法规及政策规定的相关要求，为切实做好履行矿山地质环境恢复治理与土地复垦义务，按“以人为本”的原则，对富源县中安镇红岩采石场（荀正凯采石点）矿区内遗留的矿山地质环境问题进行一次性治理，达到防灾减灾、构建和谐社会、促进地质环境恢复治理和土地资源可持续利用的目的。

本次方案编制的主要目的：对矿山生产建设阶段形成的地面设施：富源县中安镇红岩采石场（荀正凯采石点）对露天采空区及辅助设施（办公生活区）损毁的区域进行回填压实工程、土地复垦、植被恢复工程。通过工程措施、植物措施等技术手段进行矿山地质环境和土地复垦工程设计方案，改善生态环境。

# 第二部分   项目建设条件现状下矿山地质问题及环境问题

矿山已生产近15年，据调查了解矿山自建矿至矿山关闭期间，采空区及影响范围内未发现滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等地质灾害，但斜坡局部存在崩塌（含垮塌及掉块）等地质灾害隐患。预测未来边坡发生崩塌（含垮塌及掉块）的地质灾害可能性中等，其危害性及危险性中等，矿区内无自然保护区和重要水利交通设施。

据现场调查，项目区范围内现状地质灾害较发育，未发现滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等现状地质灾害。但前期采矿形成1处潜在不稳定边斜（BW1）隐患及一处崩塌（BT1）隐患；其中潜在不稳定斜坡BW1为前期采矿权开采所致，总体呈基本稳定结构类型斜坡，可能发生崩塌（含垮塌及掉块）的可能性小～中等、其危害性、危险性中等，设计采用分台回填消除地质灾害隐患，同时设置防护网及警示监测工程，回填前铺设单一黏土防渗层；崩塌属于小型岩性崩塌，自稳程度较好，后期可能发生崩塌（含垮塌及掉块）的可能性中等、其危害性、危险性中等，方案设置防护网及警示监测工程。

# 第三部分    土地损毁现状及类型

富源县中安镇红岩采石场（荀正凯采石点）主要地面设施及工业场地区域。根据富源县第三次土地利用图（G48H124073）中的矿山位置和用地情况及实地调查资料分析，圈定项目区用地总面积为3.8382公顷，工业场地占用土地利用类型为乔木林地、灌木林地、采矿用地及农村道路，其中乔木林地用地面积为0.0087公顷、占总面积0.23%；灌木林地0.0024公顷、占总面积0.06%；采矿用地3.7518公顷、占总面积97.75%及农村道路0.0753公顷、占总面积1.96%；矿山未损毁基本农田。

# 第四部分    土地复垦责任范围的确定

富源县中安镇红岩采石场（荀正凯采石点）地质环境受破坏的区域主要为采空区及辅助设施（办公区、破碎站、堆料场），面积为3.8382公顷；矿山关闭后转型成立富源县凯安粮食储备有限公司，现已办理设施农用地的相关手续（富源县中安街道农设备〔2024〕第23号），并签订复垦协议，待其使用结束后由富源县凯安粮食储备有限公司承担复垦义务，保留面积为0.4778公顷。因此本次最终需复垦面积为3.3604公顷，复垦方向为旱地及林地，其中1.5296公顷复垦为旱地，1.8308公顷复垦为乔木林地，复垦率为87.55%。本次复垦区和复垦责任范围拐点坐标具体见下表：

复垦区和复垦责任范围拐点坐标表（2000大地坐标系）

| 堆料场复垦为旱地区域（T1） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拐点号 | X坐标 | Y坐标 | 拐点号 | X坐标 | Y坐标 |
| 1 | 2843526.0569 | 35422494.3972 | 20 | 2843509.6639 | 35422458.2452 |
| 2 | 2843516.6400 | 35422492.3200 | 21 | 2843513.2536 | 35422456.8016 |
| 3 | 2843515.7100 | 35422492.6000 | 22 | 2843517.2311 | 35422455.2697 |
| 4 | 2843504.0400 | 35422504.8200 | 23 | 2843520.8235 | 35422454.4102 |
| 5 | 2843498.8700 | 35422508.1800 | 24 | 2843523.4468 | 35422454.3093 |
| 6 | 2843496.1404 | 35422507.8663 | 25 | 2843528.3463 | 35422454.9163 |
| 7 | 2843496.3802 | 35422505.7796 | 26 | 2843529.8093 | 35422455.3198 |
| 8 | 2843496.1742 | 35422504.4986 | 27 | 2843532.7437 | 35422457.4917 |
| 9 | 2843494.5758 | 35422497.7961 | 28 | 2843535.7202 | 35422460.4168 |
| 10 | 2843494.0841 | 35422495.2050 | 29 | 2843540.5707 | 35422466.2229 |
| 11 | 2843493.4495 | 35422490.4083 | 30 | 2843542.3364 | 35422469.9549 |
| 12 | 2843493.4953 | 35422488.3724 | 31 | 2843542.4606 | 35422472.1024 |
| 13 | 2843493.6554 | 35422487.1371 | 32 | 2843542.0941 | 35422474.7174 |
| 14 | 2843494.4804 | 35422484.4339 | 33 | 2843540.4662 | 35422481.1054 |
| 15 | 2843495.6694 | 35422480.9302 | 34 | 2843539.7418 | 35422483.0232 |
| 16 | 2843499.3100 | 35422470.5151 | 35 | 2843536.3320 | 35422487.0545 |
| 17 | 2843500.3189 | 35422468.4978 | 36 | 2843533.8542 | 35422489.3544 |
| 18 | 2843504.9152 | 35422461.9828 | 37 | 2843531.7646 | 35422491.0868 |
| 19 | 2843507.4376 | 35422459.9151 | 38 | 2843526.0569 | 35422494.3972 |
| 2030m平台复垦为旱地区域（T2） |  |  |  |  |  |
| 1 | 2843394.9028 | 35422577.3430 | 26 | 2843396.7877 | 35422661.8039 |
| 2 | 2843411.2863 | 35422585.1918 | 27 | 2843396.6499 | 35422649.0429 |
| 3 | 2843466.8097 | 35422633.4754 | 28 | 2843395.2382 | 35422641.7107 |
| 4 | 2843467.0031 | 35422635.3667 | 29 | 2843394.5295 | 35422626.8923 |
| 5 | 2843470.7180 | 35422671.7094 | 30 | 2843395.4660 | 35422617.9693 |
| 6 | 2843454.5501 | 35422698.5361 | 31 | 2843386.7776 | 35422604.3050 |
| 7 | 2843431.1081 | 35422726.8577 | 32 | 2843388.3842 | 35422601.5604 |
| 8 | 2843411.4662 | 35422733.9575 | 33 | 2843389.0893 | 35422601.6931 |
| 9 | 2843405.4127 | 35422740.0651 | 34 | 2843390.1653 | 35422601.5835 |
| 10 | 2843397.3929 | 35422749.8053 | 35 | 2843391.6561 | 35422601.1256 |
| 11 | 2843391.6124 | 35422755.0470 | 36 | 2843392.5245 | 35422600.7504 |
| 12 | 2843383.6449 | 35422763.7496 | 37 | 2843393.4411 | 35422600.1386 |
| 13 | 2843374.9353 | 35422775.7839 | 38 | 2843393.8198 | 35422599.5703 |
| 14 | 2843372.7260 | 35422775.7918 | 39 | 2843395.2476 | 35422596.1171 |
| 15 | 2843371.1192 | 35422775.5565 | 40 | 2843395.6142 | 35422595.4495 |
| 16 | 2843368.4912 | 35422774.8637 | 41 | 2843396.1952 | 35422594.5631 |
| 17 | 2843365.8525 | 35422773.6694 | 42 | 2843399.0462 | 35422590.5952 |
| 18 | 2843360.5228 | 35422770.8845 | 43 | 2843399.2489 | 35422590.1366 |
| 19 | 2843367.9801 | 35422751.6483 | 44 | 2843399.3358 | 35422589.5696 |
| 20 | 2843370.7227 | 35422726.7889 | 45 | 2843399.2770 | 35422589.1147 |
| 21 | 2843374.3041 | 35422710.2780 | 46 | 2843398.0048 | 35422586.4411 |
| 22 | 2843376.7191 | 35422706.1043 | 47 | 2843395.8939 | 35422581.4074 |
| 23 | 2843383.7023 | 35422699.2089 | 48 | 2843394.9949 | 35422578.5092 |
| 24 | 2843387.4387 | 35422691.9769 | 49 | 2843394.9071 | 35422578.0252 |
| 25 | 2843391.3368 | 35422680.8255 | 50 | 2843394.9035 | 35422577.4554 |
| 开采废渣压占区底部缓坡地带复垦为旱地区域（T3） |  |  |  |  |  |
| 1 | 2843486.5319 | 35422420.1422 | 16 | 2843374.1681 | 35422503.0998 |
| 2 | 2843486.4208 | 35422443.1125 | 17 | 2843361.0927 | 35422507.4306 |
| 3 | 2843485.3462 | 35422444.3386 | 18 | 2843359.9597 | 35422505.8873 |
| 4 | 2843480.7188 | 35422452.4548 | 19 | 2843353.7032 | 35422490.3706 |
| 5 | 2843475.1058 | 35422463.8303 | 20 | 2843358.8456 | 35422485.8077 |
| 6 | 2843472.8887 | 35422467.7358 | 21 | 2843373.5827 | 35422477.8678 |
| 7 | 2843454.3461 | 35422460.0734 | 22 | 2843388.5313 | 35422468.6872 |
| 8 | 2843451.1821 | 35422459.2757 | 23 | 2843401.7182 | 35422459.9748 |
| 9 | 2843447.6351 | 35422459.2987 | 24 | 2843425.0595 | 35422446.6936 |
| 10 | 2843429.7069 | 35422464.6390 | 25 | 2843436.9528 | 35422441.6119 |
| 11 | 2843409.7817 | 35422472.6614 | 26 | 2843444.4251 | 35422438.8230 |
| 12 | 2843402.4887 | 35422478.0564 | 27 | 2843465.4950 | 35422423.7673 |
| 13 | 2843390.4225 | 35422489.6834 | 28 | 2843471.0055 | 35422421.2680 |
| 14 | 2843384.6814 | 35422496.8639 | 29 | 2843486.5319 | 35422420.1422 |
| 15 | 2843379.6727 | 35422500.8005 |  |  |  |
| 开采废渣压占区斜坡地带复垦为乔木林地区域（林1） |  |  |  |  |  |
| 1 | 2843472.8887 | 35422467.7358 | 25 | 2843435.2503 | 35422552.1056 |
| 2 | 2843467.5224 | 35422477.1885 | 26 | 2843434.2587 | 35422552.1762 |
| 3 | 2843464.6634 | 35422483.9572 | 27 | 2843426.1296 | 35422551.5852 |
| 4 | 2843464.4718 | 35422485.1508 | 28 | 2843418.3798 | 35422550.3599 |
| 5 | 2843464.5628 | 35422486.4117 | 29 | 2843416.3505 | 35422550.2995 |
| 6 | 2843465.8472 | 35422491.5906 | 30 | 2843414.2656 | 35422549.9917 |
| 7 | 2843464.8883 | 35422497.3415 | 31 | 2843412.8091 | 35422549.5910 |
| 8 | 2843463.0227 | 35422502.3537 | 32 | 2843407.5397 | 35422544.5470 |
| 9 | 2843459.4528 | 35422507.8596 | 33 | 2843405.7631 | 35422542.2246 |
| 10 | 2843454.8362 | 35422513.4050 | 34 | 2843402.8207 | 35422540.0097 |
| 11 | 2843454.5141 | 35422514.1513 | 35 | 2843400.3650 | 35422538.6043 |
| 12 | 2843454.0683 | 35422515.8157 | 36 | 2843386.5052 | 35422533.4183 |
| 13 | 2843453.8564 | 35422517.6610 | 37 | 2843371.0552 | 35422521.0012 |
| 14 | 2843453.9250 | 35422519.0055 | 38 | 2843361.0927 | 35422507.4306 |
| 15 | 2843457.3380 | 35422525.1201 | 39 | 2843374.1681 | 35422503.0998 |
| 16 | 2843457.5125 | 35422527.5597 | 40 | 2843379.6727 | 35422500.8005 |
| 17 | 2843457.2948 | 35422528.9851 | 41 | 2843384.6814 | 35422496.8639 |
| 18 | 2843456.8471 | 35422530.7016 | 42 | 2843390.4225 | 35422489.6834 |
| 19 | 2843452.9791 | 35422538.0894 | 43 | 2843402.4887 | 35422478.0564 |
| 20 | 2843449.4003 | 35422544.2859 | 44 | 2843409.7817 | 35422472.6614 |
| 21 | 2843444.5903 | 35422550.5706 | 45 | 2843429.7069 | 35422464.6390 |
| 22 | 2843441.1401 | 35422550.1358 | 46 | 2843447.6351 | 35422459.2987 |
| 23 | 2843439.6600 | 35422550.3101 | 47 | 2843451.1821 | 35422459.2757 |
| 24 | 2843438.6959 | 35422550.5308 | 48 | 2843454.3461 | 35422460.0734 |
| 采区斜坡复垦为乔木林地区域（林2） |  |  |  |  |  |
| 1 | 2843539.3400 | 35422517.8503 | 11 | 2843586.1948 | 35422558.4923 |
| 2 | 2843540.0666 | 35422518.2252 | 12 | 2843588.4799 | 35422561.7648 |
| 3 | 2843547.3917 | 35422521.1132 | 13 | 2843589.8357 | 35422564.3611 |
| 4 | 2843553.8005 | 35422523.0810 | 14 | 2843591.4165 | 35422570.6876 |
| 5 | 2843558.4294 | 35422525.4567 | 15 | 2843576.8786 | 35422558.3282 |
| 6 | 2843564.0329 | 35422530.4189 | 16 | 2843574.2373 | 35422557.8015 |
| 7 | 2843565.7112 | 35422532.2946 | 17 | 2843568.9978 | 35422557.8803 |
| 8 | 2843570.5366 | 35422538.5153 | 18 | 2843558.5300 | 35422536.0400 |
| 9 | 2843574.7201 | 35422544.3013 | 19 | 2843538.6100 | 35422520.0800 |
| 10 | 2843576.5602 | 35422546.7416 | 20 | 2843539.3400 | 35422517.8503 |
| 采区回填斜坡复垦为乔木林地区域（林3） |  |  |  |  |  |
| 1 | 2843498.8700 | 35422508.1800 | 45 | 2843394.9234 | 35422577.3529 |
| 2 | 2843495.3000 | 35422519.2100 | 46 | 2843395.0121 | 35422576.7810 |
| 3 | 2843462.6100 | 35422558.7300 | 47 | 2843395.6402 | 35422574.7518 |
| 4 | 2843456.4440 | 35422564.5570 | 48 | 2843396.2205 | 35422573.8486 |
| 5 | 2843474.8425 | 35422580.7091 | 49 | 2843396.8714 | 35422573.3074 |
| 6 | 2843475.8100 | 35422578.1700 | 50 | 2843397.1950 | 35422573.1290 |
| 7 | 2843483.1900 | 35422570.1700 | 51 | 2843397.5186 | 35422572.9506 |
| 8 | 2843489.5895 | 35422568.4648 | 52 | 2843407.8678 | 35422571.0455 |
| 9 | 2843496.0359 | 35422573.4252 | 53 | 2843415.5324 | 35422569.9569 |
| 10 | 2843496.5421 | 35422574.3247 | 54 | 2843419.6572 | 35422568.5611 |
| 11 | 2843496.7165 | 35422575.2693 | 55 | 2843421.9843 | 35422568.1444 |
| 12 | 2843496.5856 | 35422576.3450 | 56 | 2843425.5479 | 35422567.5778 |
| 13 | 2843496.2310 | 35422577.0484 | 57 | 2843427.1505 | 35422567.0219 |
| 14 | 2843495.4533 | 35422577.7037 | 58 | 2843427.8162 | 35422566.5796 |
| 15 | 2843494.5542 | 35422578.2032 | 59 | 2843429.3396 | 35422565.4535 |
| 16 | 2843491.9820 | 35422579.0282 | 60 | 2843436.1399 | 35422560.0317 |
| 17 | 2843486.5361 | 35422579.8883 | 61 | 2843437.1494 | 35422559.4146 |
| 18 | 2843484.3939 | 35422580.8614 | 62 | 2843437.6056 | 35422559.2190 |
| 19 | 2843482.6655 | 35422581.9705 | 63 | 2843446.5101 | 35422555.8360 |
| 20 | 2843481.1488 | 35422583.2348 | 64 | 2843447.1301 | 35422555.6004 |
| 21 | 2843479.9753 | 35422585.2153 | 65 | 2843449.4331 | 35422555.4245 |
| 22 | 2843489.5297 | 35422593.6031 | 66 | 2843452.9232 | 35422553.8339 |
| 23 | 2843488.9479 | 35422594.0719 | 67 | 2843455.9207 | 35422550.7173 |
| 24 | 2843487.9405 | 35422595.4712 | 68 | 2843462.5276 | 35422546.6926 |
| 25 | 2843487.5911 | 35422596.1904 | 69 | 2843469.6719 | 35422540.8342 |
| 26 | 2843487.5066 | 35422596.7804 | 70 | 2843477.2129 | 35422535.2927 |
| 27 | 2843487.6112 | 35422597.4790 | 71 | 2843478.8457 | 35422532.1540 |
| 28 | 2843488.8379 | 35422599.9161 | 72 | 2843479.3393 | 35422530.8184 |
| 29 | 2843488.9252 | 35422600.4008 | 73 | 2843479.6668 | 35422529.3510 |
| 30 | 2843488.9126 | 35422600.9689 | 74 | 2843479.6646 | 35422527.8890 |
| 31 | 2843487.9811 | 35422605.9442 | 75 | 2843479.0187 | 35422521.2762 |
| 32 | 2843487.6796 | 35422611.1308 | 76 | 2843479.2066 | 35422519.3258 |
| 33 | 2843487.3536 | 35422614.9629 | 77 | 2843479.9216 | 35422518.1041 |
| 34 | 2843487.5604 | 35422617.8902 | 78 | 2843481.2728 | 35422517.1346 |
| 35 | 2843487.8407 | 35422619.3364 | 79 | 2843482.3084 | 35422516.6906 |
| 36 | 2843488.4182 | 35422620.1766 | 80 | 2843483.5186 | 35422516.3342 |
| 37 | 2843489.9194 | 35422621.4066 | 81 | 2843491.0594 | 35422515.5213 |
| 38 | 2843492.6207 | 35422623.1073 | 82 | 2843493.1442 | 35422514.5573 |
| 39 | 2843493.8968 | 35422624.0955 | 83 | 2843494.3297 | 35422513.5539 |
| 40 | 2843494.3603 | 35422624.6788 | 84 | 2843495.1423 | 35422512.5148 |
| 41 | 2843494.5331 | 35422625.1740 | 85 | 2843495.6404 | 35422510.9091 |
| 42 | 2843466.9824 | 35422635.3568 | 86 | 2843496.0296 | 35422508.8299 |
| 43 | 2843466.7881 | 35422633.4567 | 87 | 2843496.1404 | 35422507.8663 |
| 44 | 2843411.2863 | 35422585.1918 | 88 | 2843498.8700 | 35422508.1800 |
| 采区回填斜坡复垦为乔木林地区域（林4） |  |  |  |  |  |
| 1 | 2843467.7155 | 35422642.5285 | 11 | 2843422.0908 | 35422749.5893 |
| 2 | 2843488.6759 | 35422633.7170 | 12 | 2843418.7648 | 35422751.1933 |
| 3 | 2843492.1692 | 35422633.9770 | 13 | 2843413.6728 | 35422753.0086 |
| 4 | 2843491.8696 | 35422641.1903 | 14 | 2843404.0834 | 35422741.6446 |
| 5 | 2843491.8161 | 35422642.4777 | 15 | 2843405.3920 | 35422740.0552 |
| 6 | 2843488.1883 | 35422677.5489 | 16 | 2843411.4456 | 35422733.9476 |
| 7 | 2843469.2524 | 35422708.9683 | 17 | 2843431.0875 | 35422726.8478 |
| 8 | 2843441.8590 | 35422742.0640 | 18 | 2843454.5294 | 35422698.5262 |
| 9 | 2843423.4528 | 35422749.4504 | 19 | 2843470.6974 | 35422671.6995 |
| 10 | 2843422.8103 | 35422749.4625 | 20 | 2843467.7155 | 35422642.5285 |
| 采区回填斜坡复垦为乔木林地区域（林5） |  |  |  |  |  |
| 1 | 2843386.7569 | 35422604.2951 | 28 | 2843360.2941 | 35422704.7048 |
| 2 | 2843395.4453 | 35422617.9594 | 29 | 2843363.5920 | 35422698.1149 |
| 3 | 2843394.5088 | 35422626.8824 | 30 | 2843366.9367 | 35422694.5899 |
| 4 | 2843395.2175 | 35422641.7008 | 31 | 2843370.6180 | 35422691.3050 |
| 5 | 2843396.6292 | 35422649.0330 | 32 | 2843371.7253 | 35422690.0290 |
| 6 | 2843396.7670 | 35422661.7940 | 33 | 2843372.5346 | 35422688.7703 |
| 7 | 2843391.3161 | 35422680.8155 | 34 | 2843374.0414 | 35422685.7650 |
| 8 | 2843387.4180 | 35422691.9670 | 35 | 2843380.1815 | 35422666.2229 |
| 9 | 2843383.6816 | 35422699.1990 | 36 | 2843381.9615 | 35422657.6483 |
| 10 | 2843376.6984 | 35422706.0944 | 37 | 2843382.1884 | 35422655.6940 |
| 11 | 2843374.2834 | 35422710.2681 | 38 | 2843382.0452 | 35422653.0075 |
| 12 | 2843370.7020 | 35422726.7790 | 39 | 2843381.1991 | 35422647.0955 |
| 13 | 2843367.9594 | 35422751.6384 | 40 | 2843380.7506 | 35422645.7813 |
| 14 | 2843360.5021 | 35422770.8746 | 41 | 2843378.3952 | 35422641.2130 |
| 15 | 2843360.0748 | 35422770.6514 | 42 | 2843377.6045 | 35422639.8451 |
| 16 | 2843359.6474 | 35422770.4281 | 43 | 2843376.7604 | 35422638.7389 |
| 17 | 2843359.0463 | 35422770.1818 | 44 | 2843374.0915 | 35422635.8591 |
| 18 | 2843357.9513 | 35422769.8859 | 45 | 2843373.4574 | 35422634.9183 |
| 19 | 2843357.1767 | 35422769.7434 | 46 | 2843372.9524 | 35422633.9053 |
| 20 | 2843356.7127 | 35422769.7572 | 47 | 2843371.7152 | 35422630.5282 |
| 21 | 2843353.5269 | 35422760.6203 | 48 | 2843371.4358 | 35422629.2870 |
| 22 | 2843353.5040 | 35422755.7123 | 49 | 2843371.5135 | 35422627.7389 |
| 23 | 2843352.9736 | 35422753.3956 | 50 | 2843371.8141 | 35422626.4550 |
| 24 | 2843352.9516 | 35422750.7714 | 51 | 2843372.4953 | 35422624.9256 |
| 25 | 2843354.0038 | 35422735.5060 | 52 | 2843373.1278 | 35422624.1180 |
| 26 | 2843355.0559 | 35422727.9736 | 53 | 2843376.3917 | 35422621.1217 |
| 27 | 2843357.8491 | 35422712.8092 | 54 | 2843377.1897 | 35422620.6385 |
| 采区斜坡复垦为爬山虎区域（爬1） |  |  |  |  |  |
| 1 | 2843504.0112 | 35422569.9114 | 22 | 2843495.8478 | 35422591.2490 |
| 2 | 2843504.1474 | 35422570.2245 | 23 | 2843495.1296 | 35422591.5574 |
| 3 | 2843504.3295 | 35422570.7199 | 24 | 2843493.2851 | 35422591.6458 |
| 4 | 2843505.0438 | 35422573.4465 | 25 | 2843492.0291 | 35422591.7609 |
| 5 | 2843505.6358 | 35422575.4483 | 26 | 2843491.5053 | 35422592.0109 |
| 6 | 2843506.1075 | 35422576.9906 | 27 | 2843489.5297 | 35422593.6031 |
| 7 | 2843507.2510 | 35422579.9654 | 28 | 2843479.9753 | 35422585.2153 |
| 8 | 2843507.3077 | 35422580.5150 | 29 | 2843481.1488 | 35422583.2348 |
| 9 | 2843507.1853 | 35422581.0612 | 30 | 2843482.6655 | 35422581.9705 |
| 10 | 2843506.9535 | 35422581.6161 | 31 | 2843484.3939 | 35422580.8614 |
| 11 | 2843506.1187 | 35422582.6516 | 32 | 2843486.5361 | 35422579.8883 |
| 12 | 2843505.2645 | 35422583.4226 | 33 | 2843491.9820 | 35422579.0282 |
| 13 | 2843503.9727 | 35422583.9113 | 34 | 2843494.5542 | 35422578.2032 |
| 14 | 2843501.4561 | 35422584.9536 | 35 | 2843495.4533 | 35422577.7037 |
| 15 | 2843500.9185 | 35422585.3275 | 36 | 2843496.2310 | 35422577.0484 |
| 16 | 2843500.4716 | 35422585.9276 | 37 | 2843496.5856 | 35422576.3450 |
| 17 | 2843500.3451 | 35422587.2143 | 38 | 2843496.7165 | 35422575.2693 |
| 18 | 2843500.1355 | 35422587.6108 | 39 | 2843496.5421 | 35422574.3247 |
| 19 | 2843499.8654 | 35422587.9588 | 40 | 2843496.0359 | 35422573.4252 |
| 20 | 2843497.7076 | 35422589.7918 | 41 | 2843489.6014 | 35422568.4740 |
| 21 | 2843496.6559 | 35422590.6532 | 42 | 2843492.4600 | 35422567.7000 |
| 采区斜坡复垦为爬山虎区域（爬2） |  |  |  |  |  |
| 1 | 2843494.5331 | 35422625.1740 | 26 | 2843480.4646 | 35422708.2670 |
| 2 | 2843494.7060 | 35422625.6691 | 27 | 2843479.2959 | 35422713.5016 |
| 3 | 2843495.0142 | 35422627.3701 | 28 | 2843478.1035 | 35422716.6409 |
| 4 | 2843495.4845 | 35422631.3978 | 29 | 2843475.9529 | 35422720.9288 |
| 5 | 2843495.5258 | 35422632.4267 | 30 | 2843471.2674 | 35422727.6717 |
| 6 | 2843495.4617 | 35422633.5026 | 31 | 2843470.1158 | 35422729.1081 |
| 7 | 2843494.7681 | 35422639.2922 | 32 | 2843468.0624 | 35422731.2384 |
| 8 | 2843495.1573 | 35422644.6290 | 33 | 2843465.8015 | 35422733.0903 |
| 9 | 2843496.3677 | 35422649.4604 | 34 | 2843461.3661 | 35422735.4054 |
| 10 | 2843496.5304 | 35422651.4360 | 35 | 2843455.1700 | 35422739.4293 |
| 11 | 2843496.4626 | 35422653.5186 | 36 | 2843448.2701 | 35422742.5607 |
| 12 | 2843494.6181 | 35422659.2591 | 37 | 2843441.9100 | 35422744.9280 |
| 13 | 2843493.5441 | 35422662.3786 | 38 | 2843436.1117 | 35422747.7033 |
| 14 | 2843493.4654 | 35422663.7482 | 39 | 2843430.2812 | 35422750.8397 |
| 15 | 2843493.8058 | 35422665.5068 | 40 | 2843427.9080 | 35422751.1001 |
| 16 | 2843494.5099 | 35422667.1995 | 41 | 2843426.1765 | 35422750.3752 |
| 17 | 2843497.0860 | 35422670.0958 | 42 | 2843423.4528 | 35422749.4504 |
| 18 | 2843497.5064 | 35422671.1497 | 43 | 2843441.8590 | 35422742.0640 |
| 19 | 2843497.6574 | 35422671.9447 | 44 | 2843469.2524 | 35422708.9683 |
| 20 | 2843497.7425 | 35422673.4703 | 45 | 2843488.1883 | 35422677.5489 |
| 21 | 2843497.5133 | 35422675.8348 | 46 | 2843491.8161 | 35422642.4777 |
| 22 | 2843494.7041 | 35422682.7100 | 47 | 2843492.1692 | 35422633.9770 |
| 23 | 2843490.6484 | 35422690.7403 | 48 | 2843488.6759 | 35422633.7170 |
| 24 | 2843487.4606 | 35422695.4586 | 49 | 2843467.7155 | 35422642.5285 |
| 25 | 2843483.5169 | 35422701.7962 | 50 | 2843466.9824 | 35422635.3568 |
| 道路保留区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2843678.5786 | 35422674.2399 | 46 | 2843539.3400 | 35422517.8503 |
| 2 | 2843676.2415 | 35422673.3505 | 47 | 2843540.0666 | 35422518.2252 |
| 3 | 2843671.2514 | 35422670.9717 | 48 | 2843545.5501 | 35422520.5298 |
| 4 | 2843665.6031 | 35422668.1551 | 49 | 2843553.8005 | 35422523.0810 |
| 5 | 2843659.6293 | 35422665.1952 | 50 | 2843558.4294 | 35422525.4567 |
| 6 | 2843653.0776 | 35422661.6311 | 51 | 2843564.0329 | 35422530.4189 |
| 7 | 2843649.6552 | 35422659.5961 | 52 | 2843565.7112 | 35422532.2946 |
| 8 | 2843647.2295 | 35422658.0409 | 53 | 2843570.5366 | 35422538.5153 |
| 9 | 2843643.9259 | 35422656.5134 | 54 | 2843574.4227 | 35422543.9068 |
| 10 | 2843638.5908 | 35422654.9932 | 55 | 2843576.5602 | 35422546.7416 |
| 11 | 2843631.3654 | 35422653.4070 | 56 | 2843586.1948 | 35422558.4923 |
| 12 | 2843625.0268 | 35422651.7142 | 57 | 2843588.4799 | 35422561.7648 |
| 13 | 2843618.7363 | 35422650.2310 | 58 | 2843589.8357 | 35422564.3611 |
| 14 | 2843614.9659 | 35422649.0788 | 59 | 2843591.4165 | 35422570.6876 |
| 15 | 2843610.6520 | 35422647.5126 | 60 | 2843592.0996 | 35422573.6233 |
| 16 | 2843608.1239 | 35422646.2738 | 61 | 2843594.1616 | 35422580.4726 |
| 17 | 2843604.5826 | 35422643.9935 | 62 | 2843594.8251 | 35422583.7734 |
| 18 | 2843603.0503 | 35422642.7616 | 63 | 2843595.8737 | 35422587.9548 |
| 19 | 2843601.9138 | 35422641.1738 | 64 | 2843596.8266 | 35422592.5729 |
| 20 | 2843600.9853 | 35422638.4413 | 65 | 2843597.9058 | 35422596.3265 |
| 21 | 2843600.8255 | 35422635.7793 | 66 | 2843599.2367 | 35422600.7582 |
| 22 | 2843601.7819 | 35422628.7372 | 67 | 2843600.2696 | 35422604.3699 |
| 23 | 2843602.8232 | 35422622.8786 | 68 | 2843600.6363 | 35422607.5112 |
| 24 | 2843604.9181 | 35422611.1681 | 69 | 2843600.6980 | 35422609.6277 |
| 25 | 2843604.6134 | 35422606.2908 | 70 | 2843600.1099 | 35422613.2603 |
| 26 | 2843602.8275 | 35422600.6786 | 71 | 2843598.3116 | 35422621.0463 |
| 27 | 2843600.6753 | 35422594.6968 | 72 | 2843597.0289 | 35422627.6565 |
| 28 | 2843599.2109 | 35422589.6953 | 73 | 2843596.4829 | 35422632.8862 |
| 29 | 2843597.9136 | 35422583.9508 | 74 | 2843596.5580 | 35422637.3979 |
| 30 | 2843595.8174 | 35422574.8738 | 75 | 2843597.3062 | 35422641.2736 |
| 31 | 2843594.3983 | 35422568.3270 | 76 | 2843598.6940 | 35422643.7352 |
| 32 | 2843593.3919 | 35422564.8829 | 77 | 2843600.7327 | 35422646.1167 |
| 33 | 2843591.0716 | 35422560.0168 | 78 | 2843604.5945 | 35422648.5026 |
| 34 | 2843588.7035 | 35422556.3888 | 79 | 2843621.0236 | 35422654.1754 |
| 35 | 2843577.7424 | 35422542.7686 | 80 | 2843627.5074 | 35422655.8757 |
| 36 | 2843571.5903 | 35422534.7317 | 81 | 2843631.7257 | 35422656.7878 |
| 37 | 2843568.0029 | 35422530.3229 | 82 | 2843635.3944 | 35422657.4787 |
| 38 | 2843564.0268 | 35422525.9308 | 83 | 2843639.3517 | 35422658.8203 |
| 39 | 2843561.4182 | 35422523.5054 | 84 | 2843646.6411 | 35422661.6863 |
| 40 | 2843558.1148 | 35422521.2241 | 85 | 2843664.6693 | 35422670.7649 |
| 41 | 2843554.4591 | 35422519.3784 | 86 | 2843672.8920 | 35422674.7786 |
| 42 | 2843547.5933 | 35422516.8741 | 87 | 2843677.1893 | 35422676.9043 |
| 43 | 2843541.4380 | 35422514.5401 | 88 | 2843679.5166 | 35422678.4472 |
| 44 | 2843540.0000 | 35422513.8000 | 89 | 2843683.4321 | 35422682.3084 |
| 45 | 2843540.2600 | 35422515.0400 | 90 | 2843678.5786 | 35422674.2399 |
| 实施农用地保留区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2843536.8237 | 35422496.6959 | 27 | 2843499.4407 | 35422556.1455 |
| 2 | 2843535.0117 | 35422504.9688 | 28 | 2843499.3520 | 35422559.3387 |
| 3 | 2843534.2780 | 35422507.3671 | 29 | 2843505.9510 | 35422558.7270 |
| 4 | 2843540.0000 | 35422513.8000 | 30 | 2843506.5544 | 35422561.5862 |
| 5 | 2843540.2600 | 35422515.0400 | 31 | 2843504.6554 | 35422562.3591 |
| 6 | 2843538.6100 | 35422520.0800 | 32 | 2843504.1230 | 35422562.6296 |
| 7 | 2843558.5300 | 35422536.0400 | 33 | 2843501.6387 | 35422564.3874 |
| 8 | 2843568.9978 | 35422557.8803 | 34 | 2843501.2573 | 35422564.8357 |
| 9 | 2843567.9959 | 35422557.8954 | 35 | 2843501.0900 | 35422565.2891 |
| 10 | 2843563.6107 | 35422558.7248 | 36 | 2843501.1484 | 35422565.7919 |
| 11 | 2843560.0374 | 35422558.8775 | 37 | 2843501.2385 | 35422566.1436 |
| 12 | 2843554.8568 | 35422555.4047 | 38 | 2843503.9187 | 35422569.7857 |
| 13 | 2843550.7967 | 35422554.6006 | 39 | 2843503.9900 | 35422569.9224 |
| 14 | 2843543.5137 | 35422552.7123 | 40 | 2843492.4600 | 35422567.7000 |
| 15 | 2843537.7188 | 35422550.2003 | 41 | 2843483.1900 | 35422570.1700 |
| 16 | 2843530.8250 | 35422546.7357 | 42 | 2843475.6395 | 35422578.3548 |
| 17 | 2843521.5985 | 35422542.9306 | 43 | 2843474.8425 | 35422580.7091 |
| 18 | 2843520.1390 | 35422543.8301 | 44 | 2843456.4440 | 35422564.5570 |
| 19 | 2843518.8756 | 35422544.4295 | 45 | 2843462.6100 | 35422558.7300 |
| 20 | 2843512.8014 | 35422546.2464 | 46 | 2843495.3000 | 35422519.2100 |
| 21 | 2843507.7629 | 35422547.3685 | 47 | 2843498.8700 | 35422508.1800 |
| 22 | 2843505.4757 | 35422548.1084 | 48 | 2843504.0400 | 35422504.8200 |
| 23 | 2843503.1886 | 35422548.8483 | 49 | 2843515.7100 | 35422492.6000 |
| 24 | 2843501.7853 | 35422549.7163 | 50 | 2843516.6400 | 35422492.3200 |
| 25 | 2843500.6296 | 35422550.8379 | 51 | 2843536.8143 | 35422496.7387 |
| 26 | 2843499.9362 | 35422552.8118 |  |  |  |

# 第五部分    投资估算结果

根据计算结果，总投资预算约425.7102万元，其中地质环境恢复治理投资预算约383.3284万元，土地复垦投资预算约42.3818万元。

# 第六部分    结论与建议

  - 一、结论

1.富源县中安镇红岩采石场生产规模为3万t/a的小型矿山，属于关闭退出矿山，矿区有乡村公路通过，交通较方便。

2.设计报告为矿井关闭后，场地恢复土地功能，提高土地资源利用率，保障生态环境，实现可持续发展，为矿区地质环境问题提出恢复治理解决方案。

3.富源县中安镇红岩采石场（荀正凯采石点）地质环境受破坏的区域主要为采空区及辅助设施场地区域，面积为3.8382公顷；矿山关闭后转型成立富源县凯安粮食储备有限公司富源县凯安农产品烘干场，现已办理设施农用地的相关手续（富源县中安街道农设备〔2024〕第23号），并签订复垦协议，待其使用结束后由富源县凯安粮食储备有限公司承担复垦义务，保留面积为0.4778公顷。因此，矿山本次最终需复垦面积为3.3604公顷，复垦方向为旱地及乔木林地，其中1.5296公顷复垦为旱地，1.8308公顷复垦为乔木林地，复垦率为87.55%，但扣除设施农用地留用面积外其复垦率为100%。

4.必须采用第I类一般工业固体废物进行回填，回填前采用“单一黏土层”的模式铺设防渗层，回填时进行压实，渗透系数不应大于1.0x10-5cm/s。压实度不低于90%。

5.回填标高为2004m、2013m、2022m、2030m及2040m。矿山需在采区边界（潜在不稳定斜坡（BW1）外缘顶部1.5m处设置274m的防护网及3块警示牌；崩塌边缘外缘顶部1.5m处设置245m的防护网及3块警示牌；共设置了7个监测点（恢复治理3个，土地复垦4个）。

6.矿山地质环境恢复治理与土地复垦实施方案项目总投资为425.7102万元，其中地质环境恢复治理投资预算约383.3284万元，土地复垦投资预算约42.3818万元。实施方案项目工期确定为1年（2025年1月1日至2025年12月31日）。

7.复垦验收时参照本设计复垦方向，结合《土地复垦质量控制标准》

（TD/T1036-2013）的相关要求进行验收，复垦地类的相应指标达到相关要求时方为合格。

8.本设计是实施保护与恢复治理和监测的技术依据之一。

  - 二、建议

1.在恢复治理工程尚未实施之前，矿山自行加强地质环境监测，特别是对采区边坡和恢复治理时临时形成的边坡区域的监测；

2.矿山及紫泉社区居民委员会应加强对采区边坡进行监测，如有发现边坡失稳等现象，应及时向中安街道人民政府及富源县自然资源局中安分局等有关部门反映情况，并及时采取相应的防治措施；

3.矿山进行恢复治理与土地复垦时必须严格按本方案完善防渗工程、危岩清理工程、回填工程、防护监测工程及土壤重构工程、植物绿化措施及配套工程措施并加强监测。

4.回填只能采用一般工业固体废物中的Ⅰ类一般工业固体废物进行回填。禁止回填Ⅱ类一般工业固体废物。回填期间建立回填台账，回填后需取样分析其固废属性及土壤肥力。

5.施工应注意节约用水，减少废水产生，且尽量避免雨天土石方施工。暴雨期间停止施工。充分考虑降雨的季节性变化，合理安排施工期，尽量避开雨季；设置临时沉淀池，将产生的废水经沉淀后回用于洒水降尘，减少废水对地下水的影响。

6.富源县凯安粮食储备有限公司富源县凯安农产品烘干场办理设施农用地区域只能用于备案的农业项目，不得有经营性加工营利等性质，禁止搞非农建设。

7.严格按本方案设计在相应的位置设置防护网及警示牌，避免当地村民进入采区边界内及采区内；

8.矿山虽然关闭推出，矿山仍有责任负责监测，矿山需严格按《规划设计》布设监测点，并建立完善监测系统及监测台账，发生地质灾害隐患及时向当地有关部门汇报并及时采取有效的措施消除地质灾害隐患。

9.本设计为静态投资预算，实施时应考虑物价上涨因素，按实际价格调整。

10.本着治理的及时性和针对性，对矿区其它区域加强监测预报工作，发现问题及时进行治理。

11.应采取“因地制宜，宜耕则耕，宜林则林，综合治理，生态优先”的办法，在利用预防控制措施、工程技术措施、生物化学措施进行综合治理的基础上，配套土壤和农田水利基础设施，恢复植被，与周边山林相辅相成。构建一个新的生态环境。

12.原法人或责任人对区边坡产生的滑坡、崩塌等地质灾害，都应有责任、义务治理。

13.富源县凯安农产品烘干场用地范围不得超出已办理设施农用地范围。若超出用地范围应及时整改退回，并对已损毁区域及时进行恢复及复垦。