曲靖市生态环境局富源分局关于云南函恒煤业有限公司煤矸石综合利用项目

环境影响报告表的批复

云南函恒煤业有限公司：

- 你公司申请审批的《云南函恒煤业有限公司煤矸石综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

- 一、云南函恒煤业有限公司煤矸石综合利用项目位于富源县老厂镇大格村委会大浪滩，地理坐标：东经104°30'24.512″，北纬25°10'39.174″。建设内容及规模为：项目占地面积3600m2，采用“跳汰+浮选”生产工艺，年洗选煤矸石30万吨，年生产新型煤矸石免烧砖8000万片。建设制砖车间500m2、煤矸石洗选车间1000m2、原料堆场500m2、精煤堆场100m2、中煤堆场100m2、煤矸石转运场200m2及其他配套设施。项目总投资1500万元，其中环保投资151万元。

- 根据《报告表》评价结论、技术审查意见，项目符合国家产业政策及生态环境分区管控要求，不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、国家公园、饮用水水源保护区等环境敏感区。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中须严格按照《报告表》的要求落实各项污染防治措施，同时应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。采用洒水抑尘、物料遮盖、施工场地四周设置围挡、车辆密闭运输、运输车辆冲洗后出场等措施防止扬尘，减少扬尘对周围环境的污染；优先设置运营期一体化生活污水处理设施（处理规模：1.5m3/d），施工人员生活污水经一体化生活污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中表1“旱作”标准后用于周边旱地浇灌，不外排；施工前优先建设完成北、东、西厂界截水沟，阻止外围雨水进入施工场地；施工场地优先规划建设运营期初期雨水收集池，施工场地初期雨水经收集沉淀后回用于施工洒水降尘不外排；建筑垃圾由建设单位统一收集后，能回收利用的回收利用或外售，不能回收利用的按照当地政府部门要求处置；土石方通过挖高填低回填施工场地，不产生永久弃方；设置生活垃圾收集桶，生活垃圾统一收集后按照当地环卫部门要求处置。加强施工管理、规范操作、合理安排施工时间，确保施工场界噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（二）落实水环境保护措施。实行雨污分流排水体制；设置容积为50m3的初期雨水收集池，配套雨水收集沟、弃流装置及雨水排放口，初期雨水收集沉淀处理后回用于煤矸石洗选，不外排，后期洁净雨水通过雨水排放口外排；设置处理工艺为“絮凝沉淀+压滤”的洗选废水处理设施，设置处理能力为290m3/h（容积为464m3）的锥形浓缩罐一个、循环水池（容积为400m3）一个，配套设置回用水泵、管道，尾煤泥压滤机1台，次精煤压滤机1台；煤炭洗选废水经锥形浓缩罐处理后通过循环水池回用于煤炭洗选，不外排；新建容积为557m3事故池1个，用于事故状态下煤矸石洗选废水的收集和暂存，防止煤矸石跳汰洗选废水事故排放；设置渗出水收集沟、回用水泵及管道，渗出水经收集沟引入渗出水收集池（5m3）回用于煤矸石洗选，不外排；设置1座处理能力为1.5m3/d的一体化生活污水处理设施，生活污水经处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中表1“旱作”标准后用于周边旱地浇灌，不外排；厂区出入口设置车辆冲洗装置，设置回用水泵、管道及1个容积不小于5m3的清水池向车辆冲洗装置供水，洗车废水引入洗矸废水处理设施处理后回用于洗矸，不外排。

认真落实分区防控措施。柴油储罐和危废暂存间采取重点防渗，防渗层按等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s要求进行防渗，或参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗；生活污水处理站、初期雨水收集池、事故池、煤矸石洗选车间、制砖车间等区域防渗层达到等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）要求进行防渗；其他区域简单防渗。

- （三）落实大气污染防治措施。原料堆场、临时矸石堆场、成品煤堆场、煤泥堆场、砂石料堆场及生产过程均设置在封闭大棚内，封闭大棚仅留出入口；原料堆场、砂石料堆场大棚内设置喷头喷雾降尘；皮带输送机上下料口设置喷头喷雾降尘；成品砖养护区地面硬化，并设置洒水喷头降尘；水泥储存于水泥筒仓，仓顶自带一套布袋除尘装置；破碎机、筛分机上料口处及搅拌机上方各设置1个集气罩，破碎、筛分、配料搅拌产生的粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒达标排放。设置车辆冲洗装置，车辆清洗后出厂，车辆密闭运输。通过采取以上措施后，确保运营期颗粒物有组织排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值要求；厂界无组织粉尘排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)要求。

（四）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。项目洗矸生产线洗选产生的煤矸石须全部作为本项目制砖生产线制砖的原料综合利用，若制砖生产线无法消纳洗选产生的煤矸石，则洗矸生产线须立即停止生产，确保洗选产生的矸石全部作为原料综合利用，规范建立煤矸石管理台账；布袋除尘灰统一收集后用作制砖原料；制砖生产线边角料和废砖坯统一收集后返回制砖生产线重新加工，设置煤泥堆场，渗出水收集池污泥、洗车废水收集池污泥、初期雨水收集池污泥定期清掏后和煤泥一起压滤后暂存于煤泥堆场，定期外售给煤泥烘干厂用作生产原料；设置生活垃圾桶，生活垃圾收集后按照环卫部门要求处置。规范设置10m2的危废暂存间（防雨、防渗、防流失），设置标识标牌，废机油暂存至危废暂存间，废机油优先回用于机械设备润滑，剩余部分委托有资质单位清运处置，废机油其收集、暂存及转运过程中的管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）等规定执行，并做好台账记录。

（五）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、设减振垫、围墙、厂房隔声，设置禁止鸣笛的标志标牌，进出项目区域的车辆禁止鸣笛。确保东、南、西厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；确保区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类及2类标准要求。

（六）加强应急处置。制定和完善环境风险及突发环境事件应急预案，并报曲靖市生态环境局富源分局备案。按照“预防为主”的原则，做好日常环境管理工作，认真落实环境风险事故防范措施及应急措施。

三、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收。

五、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、请老厂镇人民政府落实属地监管职责，加强对该项目生态环境保护的属地监管，请富源县生态环境保护综合行政执法大队加强监督检查。

曲靖市生态环境局富源分局

2025年9月23日

（此件公开发布）

抄送：老厂镇人民政府、富源县工业信息化和商务科技局、富源县生态环境保护综合行政执法大队、曲靖市坤润环保科技有限公司。

曲靖市生态环境局富源分局办公室  2025年9月23日印发